{

"manual_info": {

"marca": "Lincoln Electric",

"equipo": "RANGER® 305D",

"idioma_original": "EN",

"idioma_destino": "ES",

"advertencia_seguridad": "Observe todas las pautas de seguridad detalladas a lo largo de este manual. Si por alguna razón no comprende los procedimientos de prueba o no puede realizar las pruebas/reparaciones de manera segura, comuníquese con su Centro de Servicio de Campo Autorizado de Lincoln local para obtener asistencia técnica antes de proceder."

},

"solucion_problemas": [

{

"categoria": "Daño Físico o Eléctrico",

"problema_sintoma": "El daño físico o eléctrico mayor es evidente.",

"causa_posible": [

"Falla o daño severo en los componentes internos o externos."

],

"accion_recomendada": [

"Comuníquese con su Centro de Servicio de Campo Autorizado de Lincoln local[cite: 150]."

]

},

{

"categoria": "Motor",

"problema_sintoma": "El motor no gira (no da marcha).",

"causa_posible": [

"1. La batería está baja[cite: 150].",

"2. Conexiones sueltas en el cable de la batería[cite: 150].",

"3. Motor de arranque del motor defectuoso[cite: 150]."

],

"accion_recomendada": [

"1. Cargue la batería[cite: 150].",

"2. Inspeccione, limpie y apriete los terminales[cite: 150].",

"3. Comuníquese con un taller de servicio de motores local autorizado[cite: 150]."

]

},

{

"categoria": "Motor",

"problema_sintoma": "El motor gira (da marcha) pero no arranca, o el motor se apaga poco después de arrancar.",

"causa_posible": [

"1. Válvula de cierre de combustible en el filtro principal de combustible en posición OFF[cite: 150].",

"2. Filtros de combustible sucios/obstruidos[cite: 150].",

"3. Sin combustible[cite: 150].",

"4. Alta temperatura del refrigerante o baja presión de aceite (luz indicadora encendida)[cite: 150].",

"5. Solenoide de parada de combustible defectuoso[cite: 150].",

"6. Bomba de combustible defectuosa[cite: 150].",

"7. Interruptor de presión de aceite u otro componente del motor defectuoso[cite: 150].",

"8. Relé de protección del motor defectuoso[cite: 150]."

],

"accion_recomendada": [

"1. Abra la válvula colocando la manija en posición vertical[cite: 150].",

"2. Verifique y reemplace el elemento del filtro principal y/o el filtro de combustible en línea[cite: 150].",

"3. Llene el tanque y purgue el sistema de combustible[cite: 150].",

"4. Verifique los niveles de aceite y refrigerante. Rellene si es necesario. Verifique si la correa del ventilador está suelta o rota. Cambie el aceite y los filtros de aceite, llene al nivel adecuado. Verifique el nivel de refrigerante. Arranque el motor y busque fugas[cite: 150].",

"5. Verifique que el solenoide de parada funcione correctamente y no se trabe / contacte a un taller de servicio de motores autorizado[cite: 150].",

"6. Verifique el flujo de combustible a través de los filtros. Contacte a un taller de servicio de motores local autorizado[cite: 150].",

"7. Contacte a un taller de servicio de motores local autorizado[cite: 150].",

"Nota: Si el problema persiste tras revisar los desajustes, contacte a su Centro de Servicio Autorizado de Lincoln[cite: 150]."

]

},

{

"categoria": "Motor",

"problema_sintoma": "El motor se apaga mientras está bajo carga.",

"causa_posible": [

"1. Alta temperatura del refrigerante del radiador[cite: 161]."

],

"accion_recomendada": [

"1. Reduzca la carga si supera la capacidad nominal de la máquina. Añada refrigerante al sistema si está bajo. Limpie las aletas del radiador si están sucias. Apriete la correa del ventilador si está suelta. Retire los objetos que bloqueen o estén cerca de las aberturas de entrada en ambos lados de la base y en el extremo del escape (parte trasera de la carcasa)[cite: 161]."

]

},

{

"categoria": "Motor",

"problema_sintoma": "El motor funciona de manera inestable (marcha irregular).",

"causa_posible": [

"1. Filtros de combustible o de aire sucios[cite: 161].",

"2. Agua en el combustible[cite: 161]."

],

"accion_recomendada": [

"1. Inspeccione y limpie/reemplace los filtros según sea necesario[cite: 161].",

"2. Si encuentra agua en el tanque, vacíelo y rellénelo, luego purgue las líneas de combustible[cite: 161]."

]

},

{

"categoria": "Motor / Sistema Eléctrico",

"problema_sintoma": "La batería no mantiene la carga. La luz de advertencia del alternador del motor está encendida mientras la máquina funciona.",

"causa_posible": [

"1. Batería defectuosa[cite: 161].",

"2. Conexiones sueltas en la batería o en el alternador[cite: 161].",

"3. Alternador del motor o módulo de carga defectuoso[cite: 161]."

],

"accion_recomendada": [

"1. Reemplace la batería[cite: 161].",

"2. Limpie y apriete las conexiones[cite: 161].",

"3. Consulte con un taller de servicio de motores autorizado[cite: 161]."

]

},

{

"categoria": "Control de Marcha (Idler)",

"problema_sintoma": "El motor no baja a velocidad de ralentí (baja velocidad).",

"causa_posible": [

"1. El interruptor del acelerador (idler) está en la posición de ralentí alto (High)[cite: 161].",

"2. Carga externa en la soldadora o en la potencia auxiliar[cite: 161].",

"3. Tarjeta de circuito impreso (PC board) o solenoide del acelerador defectuosos[cite: 161]."

],

"accion_recomendada": [

"1. Coloque el interruptor en la posición 'Auto'[cite: 161].",

"2. Retire todas las cargas externas[cite: 161].",

"3. Si el problema persiste tras revisar los desajustes, contacte a su Centro de Servicio de Campo Autorizado de Lincoln[cite: 161]."

]

},

{

"categoria": "Control de Marcha (Idler)",

"problema_sintoma": "El motor no pasa a ralentí alto cuando se intenta soldar.",

"causa_posible": [

"1. Mala conexión del cable de masa (trabajo) a la pieza[cite: 161].",

"2. El interruptor del 'Contactor' está en la posición incorrecta[cite: 161].",

"3. Tarjeta de circuito impreso (PC board) defectuosa o velocidad de ralentí bajo configurada demasiado baja[cite: 161]."

],

"accion_recomendada": [

"1. Asegúrese de que la pinza de masa esté firmemente conectada a un metal base limpio[cite: 161].",

"2. Configúrelo en 'Welding On' cuando suelde sin un cable de control. Consulte el capítulo de Operaciones para el uso adecuado de este interruptor[cite: 161].",

"3. Si el problema persiste tras revisar los desajustes, contacte a su Centro de Servicio de Campo Autorizado de Lincoln[cite: 161]."

]

},

{

"categoria": "Control de Marcha (Idler)",

"problema_sintoma": "El motor no pasa a ralentí alto cuando se utiliza la potencia auxiliar.",

"causa_posible": [

"1. La carga de la potencia auxiliar es inferior a 100 vatios. El acelerador puede no responder con una carga menor a 100 vatios[cite: 171].",

"2. Tarjeta de circuito impreso (PC board) defectuosa[cite: 171]."

],

"accion_recomendada": [

"1. Ajuste el interruptor del acelerador (idler) en 'High'[cite: 171].",

"2. Si el problema persiste tras revisar los desajustes, contacte a su Centro de Servicio de Campo Autorizado de Lincoln[cite: 171]."

]

},

{

"categoria": "Control de Marcha (Idler)",

"problema_sintoma": "El motor no pasa a ralentí alto bajo carga de soldadura o auxiliar.",

"causa_posible": [

"1. Solenoide del acelerador defectuoso[cite: 171]."

],

"accion_recomendada": [

"1. Revise si el varillaje está doblado o si el resorte está roto[cite: 171]."

]

},

{

"categoria": "Motor / Rendimiento",

"problema_sintoma": "El motor no desarrolla la potencia total. El motor funciona de manera inestable (marcha irregular).",

"causa_posible": [

"1. Filtro de combustible obstruido[cite: 171].",

"2. Filtro de aire obstruido[cite: 171].",

"3. Ajuste de ralentí alto incorrecto[cite: 171].",

"4. Válvulas desajustadas[cite: 171].",

"5. Combustible contaminado con agua o sedimentos[cite: 171]."

],

"accion_recomendada": [

"1. Reemplace el filtro de combustible[cite: 171].",

"2. Limpie o reemplace el filtro de aire[cite: 171].",

"3. Verifique y ajuste si es necesario[cite: 171].",

"4. Ajuste las válvulas[cite: 171].",

"5. Revise el prefiltro de combustible y vacíe el agua, purgue el sistema de combustible. Reemplace el combustible en el tanque si es necesario[cite: 171]."

]

},

{

"categoria": "Control de Marcha (Idler)",

"problema_sintoma": "El motor no pasa a ralentí alto cuando se intenta soldar o al usar potencia auxiliar. Cambiar manualmente a ralentí alto no funciona.",

"causa_posible": [

"1. Resorte roto en el solenoide de ralentí, varillaje del solenoide trabado, tarjeta de circuito impreso (PC board) defectuosa, o velocidad de ralentí bajo configurada demasiado baja en el solenoide[cite: 171]."

],

"accion_recomendada": [

"1. Si el problema persiste tras revisar los desajustes, contacte a su Centro de Servicio de Campo Autorizado de Lincoln[cite: 171]."

]

},

{

"categoria": "Motor",

"problema_sintoma": "El motor no se apaga.",

"causa_posible": [

"1. El solenoide de parada de combustible no funciona correctamente o el varillaje se está trabando[cite: 171]."

],

"accion_recomendada": [

"1. Detenga el motor cerrando la válvula ubicada en el filtro de combustible principal. Comuníquese con un taller de servicio de motores local autorizado[cite: 171]."

]

},

{

"categoria": "Motor / Rendimiento",

"problema_sintoma": "El motor no desarrolla la potencia total. Baja salida de soldadura y auxiliar. El motor funciona de manera inestable.",

"causa_posible": [

"1. Filtro de combustible sucio/obstruido[cite: 171].",

"2. Filtro de aire sucio/obstruido[cite: 171].",

"3. Inyector(es) de combustible sucios o fallados[cite: 171].",

"4. Combustible contaminado con agua[cite: 171].",

"5. Manguera de combustible agrietada o suelta[cite: 171].",

"6. Válvulas desajustadas[cite: 171]."

],

"accion_recomendada": [

"1. Reemplace el filtro de combustible[cite: 171].",

"2. Reemplace el elemento del filtro de aire[cite: 171].",

"3. Contacte a un taller de servicio de motores autorizado[cite: 171].",

"4. Revise el vaso del filtro principal y los filtros de combustible en línea en busca de agua. Limpie y reemplace según sea necesario. Reemplace el combustible en el tanque[cite: 171].",

"5. Reemplace la manguera y apriete las abrazaderas[cite: 171].",

"6. Contacte a un taller de servicio de motores local autorizado[cite: 171]."

]

},

{

"categoria": "Potencia de Soldadura",

"problema_sintoma": "No hay salida de potencia de soldadura.",

"causa_posible": [

"1. Mala conexión del cable de masa al trabajo[cite: 182].",

"2. El interruptor de 'Terminales de soldadura' (Weld Terminals) está en la posición incorrecta[cite: 182].",

"3. Tarjeta de circuito impreso (PC board) o alternador de la soldadora defectuosos[cite: 182]."

],

"accion_recomendada": [

"1. Asegúrese de que la pinza de masa esté firmemente conectada a un metal base limpio[cite: 182].",

"2. Coloque el interruptor en la posición 'Weld Terminals On' cuando suelde sin cable de control[cite: 182].",

"3. Si el problema persiste tras revisar los desajustes, contacte a su Centro de Servicio de Campo Autorizado de Lincoln[cite: 182]."

]

},

{

"categoria": "Potencia de Soldadura",

"problema_sintoma": "La soldadora tiene salida de potencia pero no tiene control.",

"causa_posible": [

"1. Mala conexión del cable de control/remoto al conector de 6 o 14 pines[cite: 182].",

"2. Cable remoto defectuoso, alimentador de alambre defectuoso o cable del alimentador defectuoso[cite: 182].",

"3. Potenciómetro de control o tarjeta de circuito impreso (PC board) defectuosos[cite: 182]."

],

"accion_recomendada": [

"1. Revise las conexiones[cite: 182].",

"2. Reemplace si es necesario[cite: 182].",

"3. Si el problema persiste tras revisar los desajustes, contacte a su Centro de Servicio de Campo Autorizado de Lincoln[cite: 182]."

]

},

{

"categoria": "Alimentador de Alambre",

"problema_sintoma": "El alimentador de alambre (wire feeder) no funciona cuando el cable de control está conectado al conector de 14 pines.",

"causa_posible": [

"1. El disyuntor del circuito de alimentación del alimentador de alambre está abierto[cite: 182].",

"2. Cable de control defectuoso[cite: 182].",

"3. Alimentador de alambre defectuoso[cite: 182]."

],

"accion_recomendada": [

"1. Revise los disyuntores de 42V y 120V y restablezca si están disparados[cite: 182].",

"2. Repare o reemplace el cable[cite: 182].",

"3. Reemplace el alimentador de alambre[cite: 182]."

]

},

{

"categoria": "Potencia Auxiliar",

"problema_sintoma": "No hay potencia auxiliar.",

"causa_posible": [

"1. Disyuntores de circuito abiertos[cite: 182].",

"2. Conexiones defectuosas en los tomacorrientes auxiliares[cite: 182].",

"3. El tomacorriente GFCI (interruptor de falla de conexión a tierra) puede haberse disparado[cite: 182].",

"4. Tarjeta de circuito impreso (PC board) o alternador de la soldadora defectuosos[cite: 182]."

],

"accion_recomendada": [

"1. Restablezca los disyuntores. Si continúan disparándose, reduzca el consumo de energía[cite: 182].",

"2. Revise las conexiones[cite: 182].",

"3. Siga el 'Procedimiento de prueba y restablecimiento del tomacorriente GFCI' en la sección de MANTENIMIENTO de este manual[cite: 182].",

"4. Si el problema persiste tras revisar los desajustes, contacte a su Centro de Servicio de Campo Autorizado de Lincoln[cite: 182]."

]

},

{

"categoria": "Arco de Soldadura",

"problema_sintoma": "El arco de soldadura está 'frío', es inestable o no es satisfactorio. El motor funciona normalmente. La potencia auxiliar es normal.",

"causa_posible": [

"1. Selector de modo en posición incorrecta[cite: 192].",

"2. Electrodo incorrecto para el proceso[cite: 192].",

"3. Conexiones sueltas o defectuosas[cite: 192].",

"4. Cables de soldadura inapropiados[cite: 192]."

],

"accion_recomendada": [

"1. Asegúrese de que el interruptor selector de MODO (MODE) esté en la posición correcta para el proceso utilizado (por ejemplo: CV-WIRE, PIPE, CC-STICK)[cite: 192].",

"2. Asegúrese de que el electrodo (alambre, gas, voltaje, corriente, etc.) sea el correcto para el proceso utilizado[cite: 192].",

"3. Revise si hay conexiones sueltas o defectuosas en los terminales de salida de soldadura y en las conexiones de los cables de soldadura[cite: 192].",

"4. Los cables de soldadura pueden ser demasiado largos o estar enrollados, causando una caída excesiva de voltaje[cite: 192]."

]

}

]

}