{

"manual_info": {

"marca": "Kärcher",

"idioma_original": "EN",

"idioma_destino": "ES",

"advertencia_seguridad": "Riesgo de lesiones por arranque involuntario del aparato y descarga eléctrica. Antes de realizar cualquier trabajo en el aparato, apáguelo y desenchufe el conector de la red eléctrica."

},

"solucion_problemas": [

{

"componente_indicador": "Luz indicadora de la bomba",

"sintoma_senal": "2 parpadeos",

"causa_posible": "Fuga en el sistema de alta presión.",

"solucion_accion": "Revisar la estanqueidad del sistema de alta presión y las conexiones."

},

{

"componente_indicador": "Luz indicadora de la bomba",

"sintoma_senal": "3 parpadeos",

"causa_posible": "Falta de agua.",

"solucion_accion": "Revisar el suministro de agua y las conexiones."

},

{

"componente_indicador": "Luz indicadora de la bomba",

"sintoma_senal": "4 parpadeos",

"causa_posible": "Interruptor de lengüeta (reed switch) obstruido en el sistema de seguridad por falta de agua.",

"solucion_accion": "Revisar el sistema de seguridad por falta de agua."

},

{

"componente_indicador": "Luz indicadora de dirección de rotación",

"sintoma_senal": "Parpadeando (Figura 10)",

"causa_posible": "Fase incorrecta.",

"solucion_accion": "Cambiar los polos en el enchufe del aparato."

},

{

"componente_indicador": "Luz indicadora 'Listo para usar'",

"sintoma_senal": "Se apaga",

"causa_posible": "No hay tensión de red.",

"solucion_accion": "Ver el apartado 'El aparato no funciona'."

},

{

"componente_indicador": "Luz indicadora del motor",

"sintoma_senal": "1 parpadeo",

"causa_posible": "Error del contactor.",

"solucion_accion": "Colocar el interruptor del aparato en '0/OFF'. Volver a encender el aparato. Si el error ocurre repetidamente, informar al Servicio Técnico."

},

{

"componente_indicador": "Luz indicadora del motor",

"sintoma_senal": "2 parpadeos",

"causa_posible": "Sobrecarga o sobrecalentamiento del motor.",

"solucion_accion": "Colocar el interruptor del aparato en '0/OFF'. Dejar enfriar el dispositivo. Volver a encender el aparato. Si el error ocurre repetidamente, informar al Servicio Técnico."

},

{

"componente_indicador": "Luz indicadora del motor",

"sintoma_senal": "3 parpadeos",

"causa_posible": "Fallo en el suministro de tensión.",

"solucion_accion": "Comprobar las conexiones principales y el fusible de red."

},

{

"componente_indicador": "Luz indicadora del motor",

"sintoma_senal": "4 parpadeos",

"causa_posible": "Consumo de energía excesivo.",

"solucion_accion": "Comprobar las conexiones principales y el fusible de red. Informar al Servicio Técnico."

},

{

"componente_indicador": "Luz indicadora de fallo en el quemador",

"sintoma_senal": "1 parpadeo",

"causa_posible": "El limitador de temperatura de escape ha sido activado.",

"solucion_accion": "Colocar el interruptor del aparato en '0/OFF'. Dejar enfriar el dispositivo. Volver a encender el aparato. Si el error ocurre repetidamente, informar al Servicio Técnico."

},

{

"componente_indicador": "Luz indicadora de fallo en el quemador",

"sintoma_senal": "2 parpadeos (opcional)",

"causa_posible": "El sensor de llama apagó el quemador.",

"solucion_accion": "Informar al Servicio Técnico."

},

{

"componente_indicador": "Luz indicadora de fallo en el quemador",

"sintoma_senal": "3 parpadeos",

"causa_posible": "Detección del sistema de cuidado defectuosa.",

"solucion_accion": "Informar al Servicio Técnico."

},

{

"componente_indicador": "Luz indicadora de fallo en el quemador",

"sintoma_senal": "4 parpadeos",

"causa_posible": "Sensor de temperatura defectuoso.",

"solucion_accion": "Informar al Servicio Técnico."

},

{

"componente_indicador": "Luz indicadora de servicio",

"sintoma_senal": "Encendida",

"causa_posible": "Intervalo de mantenimiento alcanzado.",

"solucion_accion": "Realizar los trabajos de mantenimiento/servicio."

},

{

"componente_indicador": "Luz indicadora de combustible",

"sintoma_senal": "Encendida de forma continua",

"causa_posible": "Depósito de combustible vacío.",

"solucion_accion": "Rellenar el combustible."

},

{

"componente_indicador": "Luz indicadora de cuidado del sistema",

"sintoma_senal": "Iluminada",

"causa_posible": "Depósito de cuidado del sistema vacío (queda un remanente por razones técnicas).",

"solucion_accion": "Rellenar el producto de cuidado del sistema. Nota: El quemador puede operar por 5 horas más."

},

{

"componente_indicador": "Luz indicadora de cuidado del sistema",

"sintoma_senal": "Parpadeando",

"causa_posible": "El contenedor de cuidado del sistema está vacío.",

"solucion_accion": "Rellenar el producto de cuidado del sistema. Nota: Ya no es posible operar el quemador."

},

{

"componente_indicador": "Luz indicadora de detergente 1",

"sintoma_senal": "Iluminada (Solo modelo HDS 12/18)",

"causa_posible": "El depósito de detergente 1 está vacío.",

"solucion_accion": "Rellenar detergente."

},

{

"componente_indicador": "Luz indicadora de detergente 2",

"sintoma_senal": "Iluminada (Solo modelo HDS 12/18)",

"causa_posible": "El depósito de detergente 2 está vacío.",

"solucion_accion": "Rellenar detergente."

},

{

"componente_indicador": "Estado general: El aparato no funciona",

"sintoma_senal": "No arranca",

"causa_posible": "No hay corriente eléctrica.",

"solucion_accion": "Comprobar la conexión de alimentación y el conducto."

},

{

"componente_indicador": "Estado general: El dispositivo no genera presión",

"sintoma_senal": "Baja o nula presión",

"causa_posible": "Aire dentro del sistema.",

"solucion_accion": "Purgar la bomba: Ajustar la válvula de dosificación de detergente a '0'. Con la pistola pulverizadora abierta, encender y apagar el equipo varias veces con el interruptor del aparato. Abrir y cerrar el regulador de presión/caudal en la unidad de la bomba con la pistola abierta. (Nota: Desmontar la manguera de alta presión acelera el proceso). Si el tanque de detergente está vacío, rellenar."

},

{

"componente_indicador": "Estado general: El dispositivo no genera presión",

"sintoma_senal": "Baja o nula presión",

"causa_posible": "La presión está ajustada al mínimo.",

"solucion_accion": "Ajustar la presión al máximo (MAX)."

},

{

"componente_indicador": "Estado general: El dispositivo no genera presión",

"sintoma_senal": "Baja o nula presión",

"causa_posible": "El tamiz en la conexión de agua está sucio o filtro fino obstruido.",

"solucion_accion": "Limpiar el tamiz. Limpiar el filtro fino; reemplazarlo si es necesario."

},

{

"componente_indicador": "Estado general: El dispositivo no genera presión",

"sintoma_senal": "Baja o nula presión",

"causa_posible": "El suministro de agua es demasiado bajo.",

"solucion_accion": "Comprobar el nivel de suministro de agua (referirse a los datos técnicos)."

},

{

"componente_indicador": "Estado general: El dispositivo tiene fugas",

"sintoma_senal": "Gotea agua por la parte inferior",

"causa_posible": "Bomba con fugas.",

"solucion_accion": "Nota: Se permiten hasta 3 gotas por minuto. Con una fuga mayor, el dispositivo debe ser revisado por el Servicio Técnico."

},

{

"componente_indicador": "Estado general: Ciclos intermitentes",

"sintoma_senal": "Se enciende y apaga con la pistola cerrada",

"causa_posible": "Fuga en el sistema de alta presión.",

"solucion_accion": "Revisar la estanqueidad del sistema de alta presión y las conexiones."

},

{

"componente_indicador": "Estado general: Succión de detergente",

"sintoma_senal": "El dispositivo no aspira detergente",

"causa_posible": "Aire o bloqueo en el circuito.",

"solucion_accion": "Dejar el dispositivo funcionando con la válvula de dosificación de detergente abierta y el suministro de agua cerrado, hasta que el tanque del flotador se aspire por completo y la presión baje a '0'. Luego, abrir el suministro de agua de nuevo."

},

{

"componente_indicador": "Estado general: Succión de detergente",

"sintoma_senal": "El dispositivo no aspira detergente",

"causa_posible": "Filtro sucio en la manguera de aspiración de detergente.",

"solucion_accion": "Limpiar el filtro."

},

{

"componente_indicador": "Estado general: Succión de detergente",

"sintoma_senal": "El dispositivo no aspira detergente",

"causa_posible": "Válvula de retención trabada.",

"solucion_accion": "Quitar la manguera de detergente y aflojar la válvula de retención usando un objeto romo."

},

{

"componente_indicador": "Funcionamiento del quemador",

"sintoma_senal": "El quemador no arranca",

"causa_posible": "Contenedor de cuidado del sistema vacío, depósito de combustible vacío o falta de agua.",

"solucion_accion": "Rellenar cuidado del sistema o combustible según corresponda. Revisar el suministro de agua, las conexiones y limpiar el tamiz en el sistema de seguridad por falta de agua."

},

{

"componente_indicador": "Funcionamiento del quemador",

"sintoma_senal": "El quemador no arranca",

"causa_posible": "Filtro de combustible sucio.",

"solucion_accion": "Cambiar el filtro de combustible."

},

{

"componente_indicador": "Funcionamiento del quemador",

"sintoma_senal": "El quemador no arranca",

"causa_posible": "No hay chispa de encendido.",

"solucion_accion": "Si el dispositivo está en uso y no se ve la chispa a través de la mirilla, el dispositivo debe ser revisado por el Servicio Técnico."

},

{

"componente_indicador": "Temperatura del agua",

"sintoma_senal": "No se alcanza la temperatura configurada",

"causa_posible": "Presión de trabajo o caudal demasiado alto.",

"solucion_accion": "Reducir la presión de trabajo o el caudal en el regulador de presión/volumen de la unidad de la bomba."

},

{

"componente_indicador": "Temperatura del agua",

"sintoma_senal": "No se alcanza la temperatura configurada",

"causa_posible": "Espiral de calefacción con hollín.",

"solucion_accion": "Solicitar al Servicio Técnico que elimine el hollín del dispositivo."

}

]

}